生鲜物流协同优化系统
项目展示与论文支撑材料

需求分析 · 系统架构 · 数据库设计 · 算法流程 · 测试与创新点

适用场景：课程设计、毕业设计、项目答辩、软件验收说明。

系统面向生鲜冷链配送场景，核心目标是在客户时间窗、车辆容量、周转箱库存和装车顺序等约束下，生成成本可控、准时率高、可执行的配送方案。

| 角色 | 主要诉求 | 系统能力 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 快速生成可执行路线，识别迟到风险 | OR-Tools VRPTW 求解、候选方案对比、异常重优化 |
| 仓库员 | 按卸货顺序完成装车，避免翻箱 | 三维装箱、容量校验、周转箱库存管理 |
| 司机 | 清晰查看任务、确认到达、上报异常 | 司机任务、派单状态流、送达回写 |
| 管理员 | 保障数据、权限和系统运行 | 鉴权、角色权限、健康诊断、历史归档 |

前端：Vue 3、TypeScript、Element Plus、Three.js，采用路由懒加载和模块化 API 封装。

后端：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、PostgreSQL，提供订单、车辆、箱型、优化、派单、异常和诊断接口。

算法层：OR-Tools VRPTW 负责路径与时间窗求解，规则装箱器负责三维装车坐标与容量可行性校验。

桌面端：Electron 负责一键启动 Docker Compose 服务并打开本地系统界面。

| 层次 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Dashboard / Orders / Optimization / Packing / Driver | 运营总览、订单复核、地图路线、装箱和司机执行 |
| 服务层 | FastAPI Routers | 鉴权、业务接口、异常处理、历史方案查询 |
| 数据层 | PostgreSQL + Alembic | 订单、车辆、箱型、优化任务、派单、送达和异常记录 |
| 算法层 | OR-Tools + Packing Solver | 时间窗路径规划、容量约束、装车顺序和风险指标 |

| 实体 | 关键字段 | 关系说明 |
| --- | --- | --- |
| users | username, role, status | 控制登录身份和角色权限 |
| orders | order_no, destination, time window, geocode_status | 关联箱型、配送记录、派单和异常 |
| vehicles | plate_no, capacity, status | 参与优化与派单执行 |
| box_types | code, dimensions, stock_quantity | 支持逐箱型库存校验 |
| optimization_tasks / solutions | objective, metrics, payload | 保存历史方案和对比指标 |
| dispatch_assignments | order_id, vehicle_id, sequence, status | 承接派单状态流 |
| delivery_records | actual_arrival, status | 司机送达回写 |
| operation_exceptions | exception_type, status, resolution | 支持异常登记和重优化 |

数据预处理：检查订单时间窗、经纬度复核状态、箱型和周转箱库存。

距离与时间矩阵：基于配送中心和订单坐标计算行驶距离、行驶时间和服务时间。

约束建模：建立时间维度、重量维度、体积维度、车辆固定成本和迟到软惩罚。

求解与评估：使用 OR-Tools 生成 VRPTW 方案，同时保留启发式候选作为方案对照。

装箱校验：根据车辆尺寸、箱型尺寸和卸货顺序生成三维坐标，标记超容和装载风险。

| 编号 | 测试点 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 周转箱逐箱型库存不足 | 接口返回 400，并指出具体箱型缺口 |
| T02 | 兜底定位订单参与优化 | 系统阻止优化并提示人工复核坐标 |
| T03 | 车辆超重或超容 | 方案标记为不可行，不进入可执行派单 |
| T04 | 装箱数量超过车辆格位 | 返回 overflow_count，不重叠显示箱子 |
| T05 | 司机确认送达 | 写入 delivery_records，并同步订单/派单状态 |
| T06 | 异常事件触发重优化 | 异常落库，调度端可重新生成方案 |

前端入口包经过路由懒加载和 manualChunks 拆分，入口 JS 约 49KB，Three.js、xlsx、Element Plus 独立加载。

后端核心测试覆盖库存、装箱和容量可行性，pytest 已通过。

桌面端使用 Electron Builder 重新打包，快捷方式指向的新构建可加载更新后的代码。

| 截图位置 | 展示重点 |
| --- | --- |
| 运营总览 | 订单、车辆、成本、准时率、历史方案和异常事件 |
| 订单管理 | 地址复核、箱型、时间窗和订单状态 |
| 路径优化 | 路线地图、迟到点、候选方案指标 |
| 三维装箱 | 箱体颜色、装载顺序、容量和超容提示 |
| 司机任务 | 车辆任务、预计到达、确认送达 |

将 VRPTW 路径优化、三维装箱和司机执行闭环放在同一个系统中，不只停留在单一算法演示。

把地址复核、周转箱库存和装载容量作为优化前置约束，提高方案可信度。

保留历史方案对比，使成本、准时率、碳排和车辆数可以用于复盘和答辩说明。

通过桌面端封装 Docker 启动流程，降低非技术用户运行系统的门槛。

接入真实地图路网矩阵和实时交通，替换经纬度估算距离。

增加司机定位、电子签收、温湿度 IoT 数据和客户通知。

扩展多仓、多温区、多批次波次配送和动态加单。